2020年新疆维吾尔自治区车用汽油、车用柴油

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1 抽样型号或规格、地点

抽样地点为新疆维吾尔自治区行政区域内车用汽油、车用柴油的生产企业和销售企业。车用汽油型号规格分为89号、92号、95号、98号，车用柴油型号规格分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。

- 1.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法及抽样基数按产品标准规定执行，车用汽油、车用柴油抽样数量均为4L，其中检验样2L，备样量2L，产品种类、检测项目及检验方法见表1。

- 检验依据

2.1产品种类及检验项目

此次抽查产品种类共计2个，具体产品种类、检验项目、判定依据及检验方法见表1。

表1 产品种类、检测项目及检验方法

| 序号 | 产品名称 | 检测项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB17930中表3，附录A中表A.2 | GB/T5487 |
|  |  | 铅含量 |  |  | GB/T8020 |
|  |  | 馏程 |  |  | GB/T6536 |
|  |  | 蒸汽压 |  |  | GB/T8017 |
|  |  | 诱导期 |  |  | GB/T8018 |
|  |  | 硫含量（注1） |  |  | SH/T0689、SH/T0253 |
|  |  | 苯含量 |  |  | SH/T0713 |
|  |  | 芳烃含量 |  |  | GB/T11132 |
|  |  | 烯烃含量 |  |  | GB/T11132 |
|  |  | 氧含量 |  |  | NB/SH/T0663 |
|  |  | 甲醇含量 |  |  | NB/SH/T0663 |
|  |  | 铁含量 |  |  | SH/T0712 |
|  |  | 锰含量 |  |  | NB/SH/T0711 |
|  |  | 密度（20℃）（注2） |  |  | GB/T1884、GB/T1885、SH/T0604 |
| 2 | 车用柴油 | 硫含量 |  | GB19147中表3 | SH/T0689 |
|  |  | 酸度（以KOH计） |  |  | GB/T258 |
|  |  | 润滑性 校正磨痕直径(60℃) |  |  | SH/T0765 |
|  |  | 总污染物含量 |  |  | GB/T33400 |
|  |  | 运动粘度(20℃) |  |  | GB/T265 |
|  |  | 凝点 |  |  | GB/T510 |
|  |  | 冷滤点 |  |  | NB/SH/T0248 |
|  |  | 闪点(闭口) |  |  | GB/T261 |
|  |  | 十六烷值 |  |  | GB/T386 |
|  |  | 十六烷指数 |  |  | SH/T0694 |
|  |  | 馏程 |  |  | GB/T6536 |
|  |  | 密度（20℃）（注2） |  |  | GB/T1884 GB/T1885 SH/T0604 |
| 注1.可采用SH/T0253进行测定，在有异议时以SH/T0689方法为准。 2.可采用SH/T0604进行测定，在有异议时以GB/T1884、GB/T1885方法为准。 |  |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.1.1车用汽油检验依据

GB17930       车用汽油（强制性）

GB/T1884      原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法）

GB/T1885      石油计量表

GB/T4756      石油液体手工取样法

GB/T5487      汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T6536      石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T8017      石油产品蒸汽压的测定 雷德法

GB/T8018      汽油氧化安定性的测定 诱导期法

GB/T8019      燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T8020      汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法

GB/T11132     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

SH/T0253      轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

SH/T0604      液体密度和相对密度测定法(数字密度计法)

NB/SH/T0663   汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

SH/T0689      轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

NB/SH/T0711   汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法

SH/T0712      汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)

SH/T0713      车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)

3.1.2 车用柴油检验依据

GB19147        车用柴油 （强制性）

GB/T258        轻质石油产品酸度测定法

GB/T261        闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T265        石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T386        柴油十六烷值测定法

GB/T510        石油产品凝点测定法

GB/T1884       原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法）

GB/T1885       石油计量表

GB/T4756       石油液体手工取样法

GB/T6536       石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T17144      石油产品残炭测定法（微量法）

GB/T33400      中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH/T0248       柴油和民用取暖油冷滤点测定法

SH/T0604       液体密度和相对密度测定法(数字密度计法)

SH/T0689       轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T0694       中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

SH/T0765       柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。