- 新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于发布

- 危险化学品、烟花爆竹、学生用品等

- 产品质量监督抽查实施细则的通告

为进一步规范自治区产品质量监督抽查工作，营造公开透明、公平公正的监管环境，依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区市场监督管理局编制了燃气灶具、燃气软管等产品的质量监督抽查实施细则（附后），现予以公布。

特此通告。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2024年1月4日

产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆维吾尔自治区危险化学品包装物钢桶产品质量监督抽查实施细则

2023-12-  发布                                       2023-12-  实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2024年新疆维吾尔自治区危险化学品包装物钢桶

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品为危险化学品包装物钢桶产品。

抽样领域为新疆维吾尔自治区辖区内生产领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。抽样基数满足抽样数量即可。随机数使用随机数表方法产生。

抽样数量见表1。

表1 钢桶产品的抽样数量

| 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢桶 | 闭口钢桶 | 18个 | 9个 | 9个 |
|  | 全开口钢桶 | 12个 | 6个 | 6个 |

2 检验依据

本细则中钢桶产品的检验项目、检验方法见表2。

表2 检验项目、检测方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 气密试验 | GB/T17344-1998 |
| *2 | 液压试验 | GB/T325.1-2018 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T325.1-2018 GB/T4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T4857.3-2008 堆码高度3m，堆码时间24h |
| 注：*该项目仅适用于闭口钢桶。 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 325.1-2018  包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

GB/T 4857.3-2008 包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5-1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 17344-1998  包装 包装容器 气密试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2单项判定原则

检验项目单项判定原则见表3。经检验，检验项目符合单项判定判定原则，判该单项合格。检验项目不符合单项判定原则，判该单项不合格。

表3 钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [0 1] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [0 1] |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [0 1] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [0 1] |

3.3 综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽査产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标淮要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆维吾尔自治区危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

- -   发布                                       2024-  -   实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2024年新疆维吾尔自治区危险化学品产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方式产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行（详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 危险化学品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用氢氧化钠 | 固体：0.5kg 液体：0.5L | 固体：0.5kg 液体：0.5L |
| 2 | 工业用合成盐酸 | 0.5L | 0.5L |
| 3 | 工业硝酸 浓硝酸 | 0.5L | 0.5L |
| 4 | 工业硝酸 稀硝酸 | 0.5L | 0.5L |
| 5 | 工业用甲醇 | 1 L | 1L |
| 6 | 工业硫酸 | 0.5L | 0.5L |
| 7 | 液体无水氨 | 0.4L | 0.4L |
| 8 | 工业二硫化碳 | 0.5L | 0.5L |
| 9 | 工业过氧化氢 | 0.5L | 0.5L |
| 10 | 煤沥青 | 固体：1kg 液体：1L | 固体：1kg 液体：1L |
| 11 | 工业硫磺 固体产品 | 1kg | 1kg |
| 12 | 工业硫磺 液体产品 | 1kg | 1kg |
| 13 | 工业用顺丁烯二酸酐 | 0.5kg | 0.5kg |
| 14 | 工业氧 | 1L | 1L |
| 15 | 工业氮 | 1L | 1L |
| 16 | 工业用苯乙烯 | 2L | 2L |
| 17 | 工业硝酸钠 | 0.5kg | 0.5kg |
| 18 | 工业用液氯 | 1L | 1L |
| 19 | 工业正丁醇 | 1L | 1L |
| 20 | 焦化萘 | 固体：1kg 液体：1L | 固体：1kg 液体：1L |
| 21 | 溶解乙炔 | 根据实际基数确定 | 根据实际基数确定 |
| 22 | 工业用甲醛溶液 | 1L | 1L |
| 23 | 工业六次甲基四胺 | 0.6kg | 0.6kg |
| 24 | 工业硫化钠 | 0.6kg | 0.6kg |
| 25 | 碳化钙（电石） | 10kg | 10kg |
| 26 | 高纯氢氧化钠 | 固体：0.5kg 液体：0.5L | 固体：0.5kg 液体：0.5L |
| 27 | 化纤用氢氧化钠 | 固体：0.5kg 液体：0.5L | 固体：0.5kg 液体：0.5L |
| 28 | 工业己烷 | 1L | 1L |
| 29 | 车用汽油 | 2L | 2L |
| 30 | 车用柴油 | 3L | 2L |
| 31 | 次氯酸钠 | 0.5L | 0.5L |
| 32 | 蒽油 | 1L | 1L |
| 33 | 轻油 | 1L | 1L |
| 34 | 洗油 | 1L | 1L |
| 35 | 高纯盐酸 | 0.5L | 0.5L |
| 36 | 工业水合肼 | 0.5L | 0.5L |
| 37 | 副产盐酸 | 0.5L | 0.5L |
| 38 | 工业用甲乙酮 | 1L | 1L |
| 39 | 粗苯 | 1L | 1L |
| 40 | 煤焦油 | 1L | 1L |
| 41 | 焦化苯酚 | 1L | 1L |
| 42 | 焦化二甲酚 | 1L | 1L |
| 43 | 焦化甲酚 | 1L | 1L |
| 44 | 焦化苯 | 1L | 1L |
| 45 | 石油苯 | 1L | 1L |
| 46 | 石油对二甲苯 | 1L | 1L |
| 47 | 石油甲苯 | 1L | 1L |
| 48 | 石油混合甲苯 | 1L | 1L |
| 49 | 液化石油气 | 2L | 2L |
| 50 | 煤基氢化油 | 2L | 2L |
| 51 | 工业液体二氧化碳 | 根据实际基数确定 | 根据实际基数确定 |

2检验依据

2.1 产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的产品种类共有51个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表2~表52。

表2工业用氢氧化钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | GB/T4348.1-2013 |
| 2 | 碳酸钠 | GB/T4348.1-2013或GB/T7698-2014 |
| 3 | 氯化钠 | GB/T4348.2-2014或GB/T11213.2-2007 |
| 4 | 三氧化二铁 | GB/T4348.3-2012 |
| 5 | 外观 | GB/T209-2018 |

表3工业用合成盐酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（以HCl计）的质量分数 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 砷的质量分数 |  |
| 3 | 铁（以Fe计）的质量分数 |  |
| 4 | 游离氯(以Cl计)的质量分数 |  |
| 5 | 灼烧残渣的质量分数 |  |
| 6 | 硫酸盐(以SO42-计)的质量分数 |  |
| 7 | 外观 |  |

表4工业硝酸 浓硝酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸(HNO3) | GB/T337.1-2014 |
| 2 | 亚硝酸(HNO2) |  |
| 3 | 硫酸(H2SO4) |  |
| 4 | 灼烧残渣 |  |
| 5 | 外观 |  |

表5工业硝酸 稀硝酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸(HNO3) | GB/T337.2-2014 |
| 2 | 亚硝酸(HNO2) |  |
| 3 | 灼烧残渣 |  |
| 4 | 外观 |  |

表6  工业用甲醇

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度 | GB/T 338-2011、GB/T4472-2011 |
| 3 | 沸程(0℃，101.3kPa) | GB/T 7534-2004 |
| 4 | 高锰酸钾试验 | GB/T 6324.3-2011 |
| 5 | 水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
| 6 | 水 | GB/T 6283-2008 |
| 7 | 酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计） | GB/T 338-2011 |
| 8 | 羰基化合物（以HCHO计） | GB/T 6324.5-2008 |
| 9 | 蒸发残渣 | GB/T 6324.2-2004 |
| 10 | 硫酸洗涤试验 | GB/T 338-2011 |
| 11 | 性状 | GB/T 338-2011 |

表7  工业硫酸（浓硫酸）

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷(As) | GB/T 534-2014 |
| 2 | 铅(Pb) |  |
| 3 | 汞(Hg) |  |
| 4 | 硫酸(H2SO4) |  |
| 5 | 铁(Fe) |  |
| 6 | 灰分 |  |
| 7 | 透明度 |  |
| 8 | 色度 |  |

表8  液体无水氨*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨含量 | GB/T 8570.2-2010 |
| 2 | 残留物含量 | GB/T 8570.3-2010/ GB/T 8570.4-2010 |
| 3 | 外观 | GB/T 536-2017 |
| 4 | 水分 | GB/T 8570.5-2010 |
| 5 | 油含量 | GB/T 8570.6-2010 |
| 6 | 铁含量 | GB/T 8570.7-2010 |

表9  工业二硫化碳*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馏出率[（45.6~46.6）℃，101.32kPa下] | GB/T 1615-2021 |
| 2 | 密度（20℃） |  |
| 3 | 不挥发物 |  |
| 4 | 碘还原物（以H2S计） |  |
| 5 | 硫酸盐 |  |
| 6 | 游离酸 |  |
| 7 | 硫及其硫化物 |  |
| 8 | 外观 |  |

表10  工业过氧化氢

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢(H2O2) | GB/T 1616-2014 |
| 2 | 游离酸(以H2SO4计) |  |
| 3 | 不挥发物 |  |
| 4 | 稳定度 |  |
| 5 | 总碳（以C计） |  |
| 6 | 硝酸盐（以NO3计） |  |
| 7 | 外观 |  |

表11  煤沥青

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软化点 | GB/T2294-2019 |
| 2 | 甲苯不溶物含量 | GB/T2292-2018 |
| 3 | 喹啉不溶物 | GB/T2293-2019 |
| 4 | 结焦值 | GB/T 8727-2008 |
| 5 | 灰分 | GB/T2295-2008 |
| 6 | 水分 | GB/T2288-2008 |

表12  工业硫磺 固体产品

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分 |  |
| 3 | 有机物(以C计)(以干基计) |  |
| 4 | 铁(Fe)（以干基计） |  |
| 5 | 灰分（以干基计） |  |
| 6 | 酸度(以H2SO4计)(以干基计) |  |
| 7 | 筛余物 |  |
| 8 | 砷（As）(以干基计) |  |
| 9 | 外观 |  |

表13  工业硫磺 液体产品

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分 |  |
| 3 | 有机物(以C计) |  |
| 4 | 铁(Fe) |  |
| 5 | 灰分 |  |
| 6 | 酸度(以H2SO4计) |  |
| 7 | 砷（As） |  |
| 8 | 外观 | GB/T 2449.2-2015 |

表14  工业用顺丁烯二酸酐

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺丁烯二酸酐的质量分数（以C4H2O3计） | GB/T 3676-2020 |
| 2 | 结晶点 | GB/T 7533-1993 |
| 3 | 熔融色度 | GB/T 6324.7-2014 |
| 4 | 灼烧残渣的质量分数 | GB/T 7531-2008 |
| 5 | 铁的质量分数(以Fe计) | GB/T 3676-2020 |
| 6 | 外观 | GB/T 3676-2020 |

表15  工业氧*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧(O2)含量 | GB/T 3863-2008 |
| 2 | 水 |  |

表16  工业氮*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮气(N2)纯度 | GB/T 3864-2008 |
| 2 | 氧(O2)含量 |  |
| 3 | 游离水 |  |

表17  工业用苯乙烯*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T3915-2021 |
| 2 | 纯度(质量分数) | GB/T12688.1-2019 |
| 3 | 聚合物 | GB/T12688.3-2011 |
| 4 | 过氧化物（以过氧化氢计） | GB/T12688.4-2011 |
| 5 | 总醛（以苯甲醛计） | GB/T12688.5-2019 |
| 6 | 色度（铂-钴色号） | GB/T605-2006 |
| 7 | 阻聚剂（TBC） | GB/T12688.8-2011 |
| 8 | 乙苯(质量分数) | GB/T12688.1-2019 |

表18  工业硝酸钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸钠（NaNO3） | GB/T 4553-2016 |
| 2 | 水分 |  |
| 3 | 水不溶物 |  |
| 4 | 氯化物(以NaCl计) |  |
| 5 | 亚硝酸钠（NaNO2） |  |
| 6 | 碳酸钠（Na2CO3） |  |
| 7 | 铁(Fe) |  |
| 8 | 硝酸钙[Ca(NO3)2] |  |
| 9 | 硝酸镁[Mg(NO3)2] |  |
| 10 | 硼酸（H3BO3） |  |
| 11 | 外观 |  |

表19  工业用液氯*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氯化氮的质量分数 | GB/T 5138-2021 |
| 2 | 氯的体积分数 |  |
| 3 | 蒸发残渣的质量分数 |  |

表20  工业正丁醇

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T3143-1982 |
| 2 | 密度(ρ20) | GB/T4472-2011、GB/T6027-1998 |
| 3 | 沸程（0℃，101.325kPa） | GB/T7534-2004 |
| 4 | 正丁醇含量 | GB/T6027-1998 |
| 5 | 硫酸显色试验 | GB/T6027-1998 |
| 6 | 酸度（以乙酸计） | GB/T6027-1998 |
| 7 | 水分 | GB/T6283-2008 |
| 8 | 蒸发残渣 | GB/T6324.2-2004 |

表21  焦化萘

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘含量（质量分数）或结晶点（任选其一） | GB/T 6699-2015或GB/T 3069.2-2005 |
| 2 | 不挥发物（质量分数） | GB/T 6701-2005 |
| 3 | 灰分（质量分数） | GB/T 2295-2008 |
| 4 | 酸洗比色 | GB/T 6702-2022 |
| 5 | 外观 | GB/T 6699-2015 |

表22  溶解乙炔*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 |  |

表23  工业用甲醛溶液*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 4472-2011 |
| 2 | 甲醛 | GB/T 9009-2011 |
| 3 | 酸（以HCOOH计） | GB/T 9009-2011 |
| 4 | 铁 | GB/T 3049-2006 |
| 5 | 甲醇 | GB/T 9009-2011 |
| 6 | 色度 | GB/T 9009-2011 |
| 7 | 外观 | GB/T 9009-2011 |

表24  工业六次甲基四胺

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯度 | GB/T 9015-1998 |
| 2 | 水分 |  |
| 3 | 灰分 |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  |
| 5 | 氯化物（以Cl计） |  |
| 6 | 硫酸盐（以SO4计） |  |
| 7 | 铵盐（以NH4计） |  |
| 8 | 水溶液外观 |  |
| 9 | 外观 |  |

表25  工业硫化钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化钠（Na2S） | GB/T 10500-2009 |
| 2 | 亚硫酸钠（Na2SO3） | GB/T 10500-2009 |
| 3 | 硫代硫酸钠（Na2S2O3） | GB/T 10500-2009 |
| 4 | 铁(Fe) | GB/T 3049-2006 |
| 5 | 碳酸钠 | GB/T 10500-2009 |
| 6 | 水不溶物 | GB/T 10500-2009 |
| 7 | 外观 | GB/T 10500-2009 |

表26  碳化钙（电石）*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发气量（20℃，101.3kPa） | GB/T 10665-2004 |
| 2 | 乙炔中磷化氢的体积分数 |  |
| 3 | 乙炔中硫化氢的体积分数 |  |

表27  高纯氢氧化钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠（以NaOH计） | GB/T 4348.1-2013或GB/T 11213.1-2007和GB/T 7698-2014 |
| 2 | 碳酸钠（以Na2CO3计） | GB/T 7698-2014 |
| 3 | 氯化钠（以NaCl计） | GB/T 11213.2-2007 |
| 4 | 三氧化二铁（以Fe2O3计） | GB/T 4348.3-2012 |
| 5 | 二氧化硅（以SiO2计） | GB/T 11213.4-2006 |
| 6 | 氯酸钠（以NaClO3计） | GB/T 11200.1-2006 |
| 7 | 硫酸钠（以Na2SO4计） | GB/T 11213.5-2006 |
| 8 | 三氧化二铝（以Al2O3计） | GB/T 11200.2-2008 |
| 9 | 氧化钙（以CaO计） | GB/T 11200.3-2008 |
| 10 | 外观 | GB/T 11199-2006 |

表28  化纤用氢氧化钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠（以NaOH计） | GB/T 4348.1-2013或GB/T 11213.1-2007 |
| 2 | 碳酸钠（以Na2CO3计） | GB/T 4348.1-2013或GB/T 7698-2014 |
| 3 | 氯化钠（以NaCl计） | GB/T 11213.2-2007 |
| 4 | 三氧化二铁（以Fe2O3计） | GB/T 4348.3-2012或HG/T 3942-2007 |
| 5 | 钙（以Ca计） | GB/T 11212-2013 |
| 6 | 二氧化硅（以SiO2计） | GB/T 11213.4-2006或HG/T 3942-2007 |
| 7 | 硫酸钠（以Na2SO4计） | GB/T 11213.5-2006 |
| 8 | 铜（以Cu计） | GB/T 11213.7-2008或HG/T 3942-2007 |
| 9 | 外观 | GB/T 11212-2013 |

表29 工业己烷

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） |  | GB/T1884-2000和GB/T1885-1998 |
| 2 | 正己烷含量（质量分数） |  | SH/T 0714-2002 |
| 3 | 馏程 | 初馏点 | GB/T 6536-2010 |
|  |  | 干点 |  |
| 4 | 贝壳松脂丁醇值 |  | GB/T 11134-1989 |
| 5 | 溴指数 |  | GB/T 11136-1989 |
| 6 | 硫含量 |  | NB/SH/T 0253-2021 |
| 7 | 苯含量（质量分数） |  | GB/T 17474-1998 |
| 8 | 不挥发物含量 |  | GB/T 17602-2018 |
| 9 | 颜色 |  | GB/T 3555-2022、GB/T 3143-1982 |

表30  车用汽油

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
|  |  | 抗爆指数 (RON+MON)/2 | GB/T 503-2016和GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 蒸气压 |  | GB/T 8017-2012 |
| 5 | 胶质含量 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
|  |  | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 硫含量1 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 7 | 苯含量（体积分数）2 |  | SH/T 0713-2002、GB/T 30519-2014 |
| 8 | 芳烃含量（体积分数）3 |  | GB/T 30519-2014 |
| 9 | 烯烃含量（体积分数）3 |  | GB/T 30519-2014 |
| 10 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 11 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 12 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 13 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 14 | 密度（20℃）3 |  | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998, SH/T 0604-2000 |
| 15 | 诱导期 |  | GB/T 8018-2015 |
| 16 | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T 0174-2015 |
| 17 | 铜片腐蚀 |  | GB/T 5096-2017 |
| 18 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 19 | 机械杂质及水分4 |  | GB 17930-2016，GB/T 511-2010、GB/T 260-2016 |
| 注1. 可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 - 可采用GB/T 30519-2014进行测定，在有异议时以SH/T 0713-2002方法为准。 - 可采用SH/T 0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998方法为准。 - 将试样注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。有异议时，以 GB/T 260-2016方法为准。 |  |  |  |

表31  次氯酸钠

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯(以Cl计) | GB/T 19106-2013 |
| 2 | 重金属(以Pb计) |  |
| 3 | 砷(As) |  |
| 4 | 铁(Fe) |  |
| 5 | 游离碱(以NaOH计) |  |
| 6 | 外观 |  |

表32  车用柴油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000，NB/SH/T 0253-2021 |
| 2 | 10%蒸余物残炭1 | GB/T 17144-2021 |
| 3 | 多环芳烃含量2 | NB/SH/T 0606-2019 |
| 4 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 5 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 6 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 7 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 8 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 9 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 10 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 11 | 密度（20℃）3 | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998， SH/T 0604-2000 |
| 12 | 氧化安定性（以总不溶物计） | SH/T 0175-2004 |
| 13 | 酸度（以KOH计） | GB/T 258-2016 |
| 14 | 灰分（质量分数） | GB/T 508-1985 |
| 15 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | GB/T 5096-2017 |
| 16 | 水含量（体积分数）4 | GB19147-2016，GB/T 260-2016 |
| 17 | 润滑性 校正磨痕直径(60℃) | NB/SH/T 0765-2021 |
| 18 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 |
| 19 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数） | GB/T 23801-2021 |
| 注1.可采用GB/T 268-1987进行测定，结果有异议时，以GB/T 17144-2021方法为准。 - 2..可采用NB/SH/T 0606-2019进行测定，在有异议时以NB/SH/T 0806-2022方法为准。 - 3采用SH/T 0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998方法为准。 4.可可用目测法，即将试样注入100mL玻璃量筒中，在室温（20±5℃）下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分，结果有异议时，以GB/T 260-2016方法为准。 |  |  |

表33  蒽油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 馏程（101.325kPa） | GB/T 18255-2022、GB/T 18589-2001 |
| 3 | 黏度E80 | GB/T 24209-2009 |
| 4 | 水分（质量分数） | GB/T 2288-2008 |

表34  轻油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 24216-2009 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 馏程（101.325kPa） | GB/T 2282-2022、GB/T 18589-2001 |
| 4 | 酚含量（体积分数） | GB/T 24207-2009 |
| 5 | 水分含量 | GB/T 24216-2009 |

表35  洗油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 馏程（大气压101.3kPa） | GB/T 18255-2022、GB/T 18589-2001 |
| 3 | 酚含量（体积分数） | GB/T 24207-2009 |
| 4 | 萘含量（质量分数） | GB/T 24208-2009 |
| 5 | 水分含量（质量分数） | GB/T 2288-2008 |
| 6 | 黏度E50 | GB/T 24209-2009 |
| 7 | 15℃结晶物 | GB/T 24206-2009 |

表36  高纯盐酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度(以HCl计) | GB/T 320-2006 |
| 2 | 钙(以Ca计) | HG/T 2778-2020 |
| 3 | 镁(以Mg计) | HG/T 2778-2020 |
| 4 | 铁(以Fe计) | HG/T 2778-2020 |
| 5 | 游离氯(以Ca计) | GB/T 320-2006 |
| 6 | 蒸发残渣 | HG/T 2778-2020 |
| 7 | 外观 | HG/T 2778-2020 |

表37  工业水合肼*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水合肼质量分数(N2H4•H2O) | HG/T 3259-2012 |
| 2 | 不挥发物质量分数 |  |
| 3 | 铁(Fe)质量分数 |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）质量分数 |  |
| 5 | 氯化物（以Cl计）质量分数 |  |
| 6 | 硫酸盐(以SO4计)质量分数 |  |
| 7 | 外观 |  |

表38  副产盐酸

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度(HCl) | GB/T 320-2006 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | HG/T 3783-2021 |
| 3 | 外观 | HG/T 3783-2021 |

表39  工业用甲乙酮

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯度（质量分数） | SH/T 1756-2006 |
| 2 | 沸程 | GB/T 7534-2004 |
| 3 | 密度（20℃） | GB/T 4472-2011 |
| 4 | 水分（质量分数） | GB/T 6283-2008 |
| 5 | 酸度(以乙酸计) | GB/T 14827-1993 |
| 6 | 醇(以丁醇计) | SH/T 1756-2006 |
| 7 | 不挥发物 | GB/T 6324.2-2004 |
| 8 | 色度 | GB/T 3143-1982 |
| 9 | 外观 | SH/T 1755-2006 |

表40  粗苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | YB/T 5022-2016 |
| 2 | 馏程（大气压101.3kPa） |  |
| 3 | 水分 |  |
| 4 | 三苯的含量（质量分数） |  |
| 5 | 硫 |  |
| 6 | 氯 |  |
| 7 | 外观 |  |

表41  煤焦油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度(ρ20) | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 黏度(E80) | GB/T 24209-2009 |
| 3 | 萘含量（无水基） | YB/T 5078-2010 |
| 4 | 甲苯不溶物（无水基） | GB/T 2292-2018 |
| 5 | 水分 | GB/T 2288-2008 |
| 6 | 灰分 | GB/T 2295-2008 |

表42  焦化苯酚

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 6705-2008 |
| 2 | 水分(质量分数) | GB/T 2288-2008或GB/T 6706-2005 |
| 3 | 苯酚含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 4 | 中性油 | GB/T 6705-2008或GB/T 3711-2008 |
| 5 | 吡啶碱含量(W/V) | GB/T 3711-2008 |

表43  焦化二甲酚

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度(20℃) | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 水分 | GB/T 2288-2008 |
| 3 | 中性油试验(浊度法) | GB/T 6705-2008 |
| 4 | 苯酚含量 | GB/T 2601-2008 |
| 5 | 二甲酚类含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 6 | 三甲酚类含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 7 | 外观 | GB/T 2600-2009 |

表44  焦化甲酚

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 水分(质量分数) | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 中性油 | GB/T 6705-2008 |
| 4 | 苯酚含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 5 | 邻甲酚含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 6 | 2,6-二甲酚含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 7 | 间甲酚含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 8 | 甲酚类+二甲酚类含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |
| 9 | 三甲酚类含量(质量分数) | GB/T 2601-2008 |

表45  焦化苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 8036-2009 |
| 2 | 密度(20℃) | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 酸洗比色 | GB/T 8035-2009 |
| 4 | 溴价 | GB/T 1815-2019 |
| 5 | 总硫 | GB/T 3208-2009、SH/T 0689-2000 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |
| 7 | 水分 | GB/T 2283-2019 |
| 8 | 外观 | GB/T 2283-2019 |

表46 石油苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴色号） | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 3 | 总硫含量 | NB/SH/T 0253-2021、SH/T 0689-2000 |
| 4 | 溴指数 | SH/T 1767-2008 |
| 5 | 结晶点(干基) | GB/T 3145-1982 |
| 6 | 氮含量 | SH/T 0657-2007 |
| 7 | 水含量 | SH/T 0246-1992 |
| 8 | 密度（20℃） | GB/T 2013-2010、SH/T 0604-2000 |
| 9 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |
| 10 | 外观 | GB/T 3405-2011 |

表47  石油对二甲苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | SH/T 1486.1-2008 |
| 2 | 纯度 | SH/T 1486.2-2008 SH/T 1489-2018 |
| 3 | 非芳烃含量 |  |
| 4 | 甲苯含量 |  |
| 5 | 乙苯含量 |  |
| 6 | 间二甲苯含量 |  |
| 7 | 邻二甲苯含量 |  |
| 8 | 总硫含量 | SH/T 1147-2008 |
| 9 | 颜色 | GB/T 3143-1982 |
| 10 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 11 | 溴指数 | SH/T 1767-2008 |
| 12 | 馏程 | GB/T 3146.1-2010 |

表48  石油甲苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴色号） | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2013-2010、SH/T 0604-2000 |
| 3 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 4 | 总硫含量 | NB/SH/T 0253-2021、SH/T 0689-2000 |
| 5 | 蒸发残余物 | GB/T 3209-2009 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |
| 7 | 溴指数 | SH/T 1767-2008 |
| 8 | 外观 | GB/T 3406-2010 |

表49  石油混合二甲苯

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB/T 3407-2019 |
| 2 | 颜色（Hazen单位 铂-钴色号） |  | GB/T 3143-1982 |
| 3 | 密度（20℃） |  | GB/T 2013-2010、SH/T 0604-2000 |
| 4 | 馏程 | 初馏点 | GB/T 3146.1-2010 |
|  |  | 干点 |  |
|  |  | 总馏程范围 |  |
| 5 | 酸洗比色 |  | GB/T 2012-1989 |
| 6 | 总硫含量 |  | NB/SH/T 0253-2021 |
| 7 | 蒸发残余物 |  | GB/T 3209-2009 |
| 8 | 铜片腐蚀 |  | GB/T 11138-1994 |
| 9 | 中性试验 |  | GB/T 1816-2019 |

表50   液化石油气*

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（15℃） |  | SH/T 0221-1992或GB/T12576-1997 |
| 2 | 蒸气压（37.8℃） |  | GB/T12576-1997 |
| 3 | 组分 | C3烃类组分 | NB/SH/T0230-2019 |
|  |  | C4及C4以上烃类组分 |  |
|  |  | C3+C4烃类组分 |  |
|  |  | C5及C5以上烃类组分 |  |
| 4 | 总硫含量 |  | GB 11174-2011 |
| 5 | 游离水 |  | GB 11174-2011 |

表51  煤基氢化油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 5146-2017 |
| 2 | 机械杂质 | HG/T 5146-2017 |
| 3 | 水分 | HG/T 5146-2017 |
| 4 | 密度 | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998 |
| 5 | 馏程 | GB/T 6536-2010、GB/T 9168-1997 |
| 6 | 总硫 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 8 | 闪点（开口） | GB/T 3536-2008 |
| 9 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 10 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB/T 5096-2017 |
| 11 | 酸度 | GB/T 264-1983 |
| 12 | 饱和烃 | NB/SH/T 0606-2019 |
| 13 | 运动黏度（20℃） | GB/T 265-1988 |
| 14 | 氧化安定性 | SH/T 0175-2004 |

表52  液体二氧化碳*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳含量（体积分数） | GB/T 6052-2011 |
| 2 | 气味 | GB/T 6052-2011 |
| 3 | 水分露点 | GB/T 5832.2-2016 |
| 4 | 一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物 | GB/T 6052-2011 |
| 5 | 游离水 | GB/T 6052-2011 |
| 6 | 油分 | GB/T 6052-2011 |

注： *产品必要时为现场检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 209-2018         工业用氢氧化钠

GB/T 320-2008         工业用合成盐酸

GB/T 337.1-2014        工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2-2014        工业硝酸 稀硝酸

GB/T 338-2011         工业用甲醇

GB/T 534-2014         工业硫酸

GB/T 536-2017         液体无水氨

GB/T 1615-2021        工业二硫化碳

GB/T 1616-2014        工业过氧化氢

GB/T 2279-2008        焦化甲酚

GB/T 2283-2019        焦化苯

GB/T 2290-2012        煤沥青

GB/T 2449.1-2021      工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 2449.2-2015      工业硫磺 第2部分：液体产品

GB/T 2600-2009        焦化二甲酚

GB/T 3405-2011        石油苯

GB/T 3406-2010        石油甲苯

GB/T 3407-2019        石油混合二甲苯

GB/T 3676-2020        顺丁烯二酸酐

GB/T 3863-2008        工业氧

GB/T 3864-2008        工业氮

GB/T 3915-2021        工业用苯乙烯

GB/T 4553-2016        工业硝酸钠

GB/T 5138-2021        工业用液氯

GB/T 6027-1998        工业正丁醇

GB/T 6052-2011        液体二氧化碳

GB/T 6699-2015        焦化萘

GB/T 6705-2008        焦化苯酚

GB 6819-2004          溶解乙炔

GB/T 9009-2011        工业甲醛溶液

GB/T 9015-1998        工业六次甲基四胺

GB/T 10500-2009       工业硫化钠

GB/T 10665-2004       碳化钙（电石）

GB 11174-2011         液化石油气

GB/T 11199-2006       高纯氢氧化钠

GB/T 11212 -2013      化纤用氢氧化钠

GB/T 17602-2018       工业己烷

GB 17930-2016         车用汽油

GB/T 19106-2013       次氯酸钠溶液

GB 19147-2016         车用柴油

GB/T 24211-2009       蒽油

GB/T 24216-2009       轻油

GB/T 24217-2009       洗油

HG/T 2778-2020        高纯盐酸

HG/T 3259-2012        工业水合肼

HG/T 3783-2021        副产盐酸

HG/T 5146-2017        煤基氢化油

SH/T 1486.1-2008       石油对二甲苯

SH/T 1755-2006        工业用甲乙酮

YB/T 5022-2016        粗苯

YB/T 5075-2010        煤焦油

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆维吾尔自治区学生用品

产品质量监督抽查实施细则

2023-12-  发布                                        2023-12-  实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2024年新疆维吾尔自治区学生用品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域。

抽查产品为学生用品（书写笔、记号笔、水彩笔、课业簿册、簿册、中小学教辅材料、书包、笔袋、文具袋、涂改制品（修正液、修正带、修正笔、修正贴）、橡皮擦、胶粘剂（棒棒胶、胶水）、学习工具（直尺、三角尺、比例尺等）、塑料书套等）。

1.2 抽样方法、基数及数量

在流通领域待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品。

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 学生用品的抽样数量

| 产品类别 | 产品名称 |  | 抽样数量 |  | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生用品 | 笔 | 书写笔 | 20个 |  | 10个 | 10个 |
|  |  | 记号笔 | 20个 |  | 10个 | 10个 |
|  |  | 水彩笔 | 10色以上 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  |  | 10色以下 | 4盒 | 2盒 | 2盒 |
|  | 课业簿册 |  | 15本 |  | 10本 | 5本 |
|  | 簿册 |  | 8本 |  | 4本 | 4本 |
|  | 中小学教辅材料 |  | 3本 |  | 2本 | 1本 |
|  | 书包 |  | 2个 |  | 1个 | 1个 |
|  | 笔袋 |  | 2个 |  | 1个 | 1个 |
|  | 文具袋 |  | 2个 |  | 1个 | 1个 |
|  | 涂改制品 | 修正液 | 5个 |  | 3个 | 2个 |
|  |  | 修正带 | 5个 |  | 3个 | 2个 |
|  |  | 修正笔 | 5个 |  | 3个 | 2个 |
|  |  | 修正贴 | 5个 |  | 3个 | 2个 |
|  | 橡皮擦 |  | 6个 |  | 4个 | 2个 |
|  | 胶粘剂 | 棒棒胶 | 3个 |  | 2个 | 1个 |
|  |  | 胶水 | 3个 |  | 2个 | 1个 |
|  | 学习工具 | 直尺 | 2个 |  | 1个 | 1个 |
|  |  | 三角尺 | 2个 |  | 1个 | 1个 |
|  |  | 比例尺 | 2个 |  | 1个 | 1个 |
|  | 塑料书套 |  | 2个（包） |  | 1个（包） | 1个（包） |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表11。

表2  书写笔、记号笔、水彩笔检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 笔的上帽安全/笔套安全 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |
| 3 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |

表3 课业簿册检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 危险锐利尖端a | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 5 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 6 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 |
| 7 | 装订偏差 | QB/T 1437-2014 |
| 8 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 |
| 9 | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 |
| 注：a适用于金属装订方式的产品。 |  |  |

表4 簿册检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 封面（封底） | QB/T 1438-2007 |
| 3 | 簿背与内芯的吻合、圆角、内芯的芯页颠倒、纸张破洞、白页 | QB/T 1438-2007 |
| 4 | 压槽与簿背平行偏差 | QB/T 1438-2007 |
| 5 | 内芯的芯页、断线、脏迹 | QB/T 1438-2007 |
| 6 | 两面对线偏差 | QB/T 1438-2007 |
| 7 | 内芯张数 | QB/T 1438-2007 |
| 8 | 漂口偏差 | QB/T 1438-2007 |
| 9 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮（白）度 | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 装订要求（折页与配页） | GB/T 18359-2009 |
| 3 | 成品质量 | GB/T 18359-2009 |
| 4 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |

表5中小学教学辅助用书检验项目、检验方法

表6 书包、笔袋、文具袋检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2007或GB/T 32606-2016 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 备注：第2项仅适用于塑料材质文具袋产品 |  |  |

表7 涂改制品（修正液、修正笔、修正带、修正贴）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 9722-2006 GB 21027-2020 |
| 3 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |

表8 橡皮擦检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 备注：第1项仅适用于塑料材质橡皮擦产品 |  |  |

表9 胶粘剂（棒棒胶、胶水）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 21027-2007或 GB/T 32606-2016 |

表10 学习工具（直尺、三角尺、比例尺）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |
| 2 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 3 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 备注：第3项仅适用于塑料材质学习工具产品 |  |  |

表11 塑料书套检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB/T18359-2009 中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法

QB/T 1437-2014 课业簿册

QB/T 1438-2007 簿册

QB/T 1333-2018背提包

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆维吾尔自治区烟花爆竹

产品质量监督抽查实施细则

2023-12-  发布                                        2023-12-  实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2024年新疆维吾尔自治区烟花爆竹

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品为个人燃放类的C级、D级烟花爆竹。

抽样领域为新疆维吾尔自治区辖区内流通领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

在流通领域待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数使用随机数表方法产生。抽取样品应为同一生产企业生产的同一规格、同一批次、同一品种的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 烟花爆竹抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 |  | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆竹 | 10 |  | 5 | 5 |
| 烟花（喷花类、旋转类、升空类、玩具类） | 药量≤2g | 26 | 13 | 13 |
|  | 2g＜药量≤25g | 16 | 8 | 8 |
|  | 药量＞25g | 12 | 6 | 6 |
| 组合烟花 | 药量≤2g | 26 | 13 | 13 |
|  | 2g＜药量≤25g | 16 | 8 | 8 |
|  | 药量＞25g | 12 | 6 | 6 |
| 注：1.抽样数量、检验数量、备样数量以该产品实际燃放时的最小单位为单位。 2.若最小燃放单位的样品成盒销售的，按盒抽样，但样品总数不得少于抽样数量的要求。 |  |  |  |  |

2 检验依据

本细则中烟花爆竹产品的检验项目、判定依据、检验方法见表2～表3。

表2 烟花爆竹(除组合烟花)产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 10631-2013 |
| 2 | 销售包装 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 7 | 药量 | GB 10631-2013 |

表3组合烟花产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 19593-2015 |
| 2 | 销售包装 | GB 19593-2015 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 7 | 单个产品允许最大药量 | GB 10631-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

相关的法律法规、部门规程和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。