安全帽产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在生产企业的成品库里及流通领域的市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内（由抽样机构到企业或市场抽样日期倒推）生产的产品。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：普通型及特殊型（耐低温）安全帽抽样数量至少为12顶，其中检验数量为6顶，备样数量为6顶；特殊型（侧向刚性）安全帽抽样数量至少为14顶，其中检验数量为7顶，备样数量为7顶。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目见表1。

表1安全帽检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收性能（高温） |  | GB 2811-2007 | GB/T 2812-2006 |
| 2 | 冲击吸收性能（低温） |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 3 | 冲击吸收性能（浸水） |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 4 | 耐穿刺性能（高温） |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 5 | 耐穿刺性能（低温） |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 6 | 耐穿刺性能（浸水） |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 7 | 侧向刚性(特殊型) |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 8 | 耐低温性能（特殊型） |  |  | GB/T 2812-2006 |
| 9 | 一般要求（外观结构及尺寸） | 质量 |  | GB 2811-2007 |
|  |  | 帽壳内部尺寸 |  | GB 2811-2007 |
|  |  | 帽舌 |  | GB 2811-2007 |
|  |  | 帽沿 |  | GB 2811-2007 |
|  |  | 突出物 |  | GB 2811-2007 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2811-2007安全帽

GB/T 2812-2006安全帽测试方法

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。