室内加热器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1在南疆“煤改电”工程中标的生产企业的成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。产品类型为驻立式、固定式。

1.3抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

1.4随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查的室内加热器包括执行标准为DB65/T 4225—2019的石墨化碳基类电散热器和执行GB 4706.23-2007国家标准的其他室内加热器进行检测。

石墨化碳基类电散热器检测项目如表1所示。

表1石墨化碳基类电散热器检验项目表

| 序号 | 试验项目 | 依据标准条款 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护（除GB 4706.23-2007中第 8.1.4条） | DB65/T 4225—2019第4.2.1条 | GB 4706.23-2007第8章 GB 4706.1-2005第8章 |
| 2 | 输入功率和电流 | DB65/T 4225—2019第4.2.2条 | GB 4706.23-2007第10章 GB 4706.1-2005第10章 |
| 3 | 发热 | DB65/T 4225—2019第4.2.3条 | GB 4706.23-2007第11章 GB 4706.1-2005第11章 |
| 4 | 非正常工作（不包括GB 4706.23-2007中第19.11.4条款的试验） | DB65/T 4225—2019第4.2.8条 | GB 4706.23-2007中第19章 GB 4706.1-2005第19章 |
| 5 | 结构（除GB 4706.23-2007中第22.16、22.32、22.46、22.47、22.48条） | DB65/T 4225—2019第4.2.11条 | GB 4706.23-2007中第22章 GB 4706.1-2005第22章 |
| 6 | 接地措施（除GB 4706.23-2007中第27.4条） | DB65/T 4225—2019第4.2.13条 | GB 4706.23-2007中第27章 GB 4706.1-2005第27章 |

其它室内加热器检测项目如表2所示。

表2其它室内加热器检验项目表

| 序号 | 试验项目 | 依据标准条款 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护（除GB 4706.23-2007中第8.1.4条） | GB 4706.23-2007第8章 GB 4706.1-2005第8章 | GB 4706.23-2007第8章 GB 4706.1-2005第8章 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.23-2007第10章 GB 4706.1-2005第10章 | GB 4706.23-2007第10章 GB 4706.1-2005第10章 |
| 3 | 发热 | GB 4706.23-2007第11章 GB 4706.1-2005第11章 | GB 4706.23-2007第11章 GB 4706.1-2005第11章 |
| 4 | 非正常工作（不包括GB 4706.23-2007中第19.11.4条款的试验） | GB 4706.23-2007中第19章 GB 4706.1-2005第19章 | GB 4706.23-2007中第19章 GB 4706.1-2005第19章 |
| 5 | 结构（除GB 4706.23-2007中第22.16、22.32、22.46、22.47、22.48条） | GB 4706.23-2007中第22章 GB 4706.1-2005第22章 | GB 4706.23-2007中第22章 GB 4706.1-2005第22章 |
| 6 | 接地措施（除GB 4706.23-2007中第27.4条） | GB 4706.23-2007中第27章 GB 4706.1-2005第27章 | GB 4706.23-2007中第27章 GB 4706.1-2005第27章 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.23-2007家用和类似用途电器的安全室内加热器的特殊要求

DB65/T 4225—2019南疆“煤改电”工程用 石墨化碳基类电散热器通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。