餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格、地点

抽样地点为新疆维吾尔自治区行政区域内手洗餐具洗涤剂产品的生产企业和销售企业。在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，或在销售企业待销产品中随机抽取一定数量的样品。抽取样品应为包装完好的瓶装、桶装或袋装产品。

所抽样品应为同一规格、同一批次的产品。

1.2 抽样方法、基数及数量

生产领域抽样时，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3个生产单位（委托方）的产品，每个生产单位（委托方）仅抽取1个规格型号的产品。流通领域抽样时，原则上同一个受检单位可抽取不超过3个不同生产单位的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

抽样时，随机抽取样品总量不少于1kg且不少于2个独立包装，其中一份(不少于0.5kg)作为检验样品，另一份(不少于0.5kg)作为备用样品。外包装开封、破损产品、试制品及其他不在本次抽查范围内的产品不抽。

2 检验依据

本细则中餐具洗涤剂产品的检验项目、判定依据及检验方法见表1。

表1产品检测项目、判定依据及检验方法

| 序 号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000、QB/T1994 |
| 2 | pH（25℃，1%溶液） | GB/T 9985-2000 | GB/T 6368 |
| 3 | 去污力 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985 |
| 4 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985 |
| 5 | 甲醇 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985 |
| 6 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985 |
| 7 | 砷（1%溶液中以砷计） | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985 |
| 8 | 重金属（1%溶液中以铅计） | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985 |

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

QB/T 1994 沐浴剂

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。